Définition du cadre de travail

Téléphonie IP

Positron

TELUS

6505, route Trans-Canadienne

Saint-Laurent, Québec

H4T 1S3

Préparé par:

Steve Paquet

Ingénieur de système

Téléphone: 514-215-2430

Date: 3 juil. 07

Version 1.0

Table des Matières

1.	Introduction	3

2.	Objectifs du Projet	3

Représentation schématique	4

Description	4

Diagramme des flux de la réponse vocale	5

Description	5

3.	Les livrables	6

Gestion de Projet	6

Compris dans le mandat	6

4.	Hors Mandat	7

5.	Service Optionnel	7

6.	Responsabilités de Positron	8

7.	Hypothèses et contraintes	8

8.	Conclusion	9

9.	Ententes des parties impliqués	9

Annexe A	10

# 1.	Introduction

Positron a des nouveaux besoins en téléphonie IP concernant une de ses divisions dans ses bureaux de Montréal.  La téléphonie IP de CISCO a été acquis dans le but d’uniformiser et d’optimiser les connaissances des ressources internes.  Les besoins sont plutôt modestes pour les usagers de ce bureau (en nombre et en fonctionnalité) donc le choix s’est arrêté sur la technologie Call Manager Express de Cisco.  Il est à noter que ce site sera autonome donc qu’il ne se reliera pas au gestionnaire CallManager actuelle de Kirkland pour obtenir des services.

# Objectifs du Projet

L’objectif premier de ce mandat est de livrer une infrastructure de téléphonie IP répondant adéquatement aux exigences de Positron.  L’installation se fera dans un seul site qui sera autonome.  TELUS installera une plate-forme téléphonique Cisco pour cette division, libérant ainsi l’utilisation partagé sur un PBX d’une autre compagnie.  L’architecture proposée est basée sur la technologie « Call Manager Express » de Cisco.

- 1 Cisco 2821 contenant :

  - 1 gestionnaire d’appels Cisco;

  - 1 messagerie Unity (unilingue Anglaise) avec possibilité d’enregistrement de menu francophone;

  - 1 passerelle avec 1 port PRI  et 2 lignes analogiques vers le Réseau Téléphonique Publique Commuté;

- 16 postes téléphoniques 7940;

- 1 poste téléphonique 7960;

- 1 commutateur 3560 de 48 ports qui fournira le POE pour les téléphones.

Un fax analogique  se reliera au « gateway » sur un des deux ports FXO disponible, des limitations y sont rattachées.  Idéalement le FAX devrait être forcé à une vitesse maximale de 14.4kbps.  Certains FAX fonctionnent mieux que d’autres dans cette configuration.  Positron a quand même pris la décision de continuer dans cette direction et sont au courant des limitations et problématique relié à la libération de la ligne et au coupure lors d’envoi et réception.

# Représentation schématique

Figure 1 : Architecture de la téléphonie IP CallManager Express de Positron.

## Description

Le CallManager Express de CISCO fonctionne sur la technologie de Router ISR de CISCO.  En plus d’exécuter les tâches relatives à une passerelle de voix le router offre la possibilité d’ajouter les tâches de gestionnaires d’appels ainsi que de messagerie vocale.  La passerelle relira le réseau PSTN ou RTPC (réseau téléphonique publique commuté via une ligne PRI en primaire et via un lien analogique.  La passerelle est aussi muni d’une carte « Echo Canceller » pour assurer une meilleure performance et une clarté irréprochable.  De plus une réponse vocale peut-être élaboré sur la fonction « auto attendant ».  Bien que cette fonction soit unilingue anglaise (dial 1 au lieu de presser 1) il est permis d’en faire un presque bilingue.  La programmation de cette réponse vocale est décrite ci-dessous.

# Diagramme des flux de la réponse vocale

Figure 2 : diagramme de la réponse vocale.

## Description

Donc tel que mentionné, l’enregistrement des bandes sonores pourront être enregistrées et jouées dans les deux langues mais les commandes vocales préprogrammées du menu (dial 1) seront unilingue anglophone.  Si Le menu diffère grandement de cette architecture TELUS pourra revoir la soumission des services professionnels afin d’ajuster le travail à la demande du client.  Des frais supplémentaires pourront alors être facturés.

# Les livrables

## Gestion de Projet

TELUS est responsable des éléments suivants:

- Fournir un point de contact unique de support à Positron.  Cette personne aura  l’autorité d’agir au nom de TELUS pour toutes demandes relatives à ce dossier;

- Le gestionnaire de projet est chargé des relations techniques entourant le projet;

- Participé de façon régulière aux rencontres de planification du projet;

- Fournir un plan d’implantation avec les procédures d’escalades;

- Développer un plan de qualité incluant les documents d’approbation du projet;

- De l’échéancier et des devis techniques.

## Compris dans le mandat

Phase 1: Pré ingénierie

Le gestionnaire de projet rencontrera les différents intervenants afin d’obtenir les documents nécessaires au déroulement optimal de ce mandat.

  - Les ingénieurs sont responsables de livrer les documents suivants:

    - Plan ingénierie détaillé présenté dans un format PDF démontrant les éléments suivants :

  - Plan d’adressage IP;

  - Segmentation par VLAN;

  - Infrastructure du gestionnaire d’appels;

  - Architecture « Auto attendant »;

  - Passerelle vers le RTPC (Réseau Téléphonique Public Commuté);

  - Codec G.711 uniquement;

  - Support adéquat des mécanismes 911;

  - Plan de numérotation ;

  - Conception de la Qualité de Service (QdS);

  - Messagerie Vocale centralisée.

  - Les analystes sont responsables de :

    - Obtenir et de documenter les informations pertinentes afin de préparer les configurations des usagers dans les gestionnaires d’appels;

    - Performer la revue de poste (Inventaire).  La revue de poste est un processus normal chez TELUS.  Les documents nécessaires vous seront fournis et ceux-ci devront être dûment remplis par le responsable de projet de Positron.  Les analystes valideront l’information et sera prise en considération lors du design du réseau afin de personnaliser la configuration des postes téléphoniques;

    - Obtenir, verbaliser et coordonner l’intégration au PSTN avec le fournisseur des liens PRI et analogues;

Phase 2: Configuration et essais:

- Les techniciens seniors sont responsables:

    - De valider le bon fonctionnement des différentes composantes;

      - Gestionnaires d’appels, Passerelles, Messagerie vocale, etc.;

    - Valider l’architecture développer par l’équipe de pré ingénierie;

    - Bâtir le banc d’essais interne;

    - Configurer chacune des composantes;

    - Fournir un document facilitant l’installation physique (document interne);

Phase 3: Déploiement de la solution proposée

- Les techniciens seniors sont responsables de:

    - Installation et configuration des commutateurs LAN de niveau 2 et 3;

    - L’inspection du réseau actuel avant de mettre en place la téléphonie IP;

    - Simulation de téléphonie IP préalablement à l’installation;

    - Installer physiquement chacune des composantes1;

    - Tester le bon fonctionnement de la solution déployée;

    - Faire la mise à jour tous les documents suite à des changements imprévus.

# Hors Mandat

- Reconnaissance Vocale;

- Formation des usagers et administrateurs;

- Installation physique de tout éléments non énumérés à l’annexe A;

- Vidéoconférence;

- Tous changements requis aux équipements clients ;

- Tout éléments non énumérés par ce présent document.

# Service Optionnel

- Reconnaissance Vocale;

- Formation des usagers et administrateurs;

- Vidéoconférence;

- Tous changements requis aux équipements clients.

# Responsabilités de Positron

Positron est responsable des éléments suivants:

- Fournir une personne ressource permettant de centraliser les communications entre les deux parties;

- Assurer la distribution des documents permettant l’acquisition des données relatives aux usagers de chaque site;

- Fournir les cordons de raccordements des équipements;

- Fournir les installations nécessaires à l’installation physique et électriques des équipements;

- Assurer la coordination avec les usagers pour les sessions de formations s’il y a lieu;

- Fournir les ordinateurs lors du test de charges si requis;

- Fournir l’endroit ou se tiendra la formation aux utilisateurs et les équipements associés;

- Fournir toute la documentation nécessaire à la migration vers la téléphonie IP.

# Hypothèses et contraintes

- Les installations se feront pendant les heures normales d’affaires;

- Si le projet requiert plus d’heures à l’extérieur du cadre de travail normales ces heures seront facturés à  200$/heure.

# Conclusion

En conclusion, TELUS déploiera une solution de téléphonie IP procurant à Positron les avantages suivants :

- Une infrastructure réseau et téléphonique sur la technologie Cisco Call Manager express;

- Un service professionnel grâce à un choix de ressource adéquate;

- Une gestion de projet dès plus efficace.

# Ententes des parties impliqués

TELUS								Positron

__________________________				__________________________

Signature							Signature

__________________________				__________________________

Titre								Titre

__________________________				__________________________

Date								Date

# Annexe A

Tous les composantes énumérées à l’annexe A (BoM)